- АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,

Климов пер., д.2а, лит.А

| Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (ГБДОУ детский сад № 41 Адмиралтейского района СПб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 1027810309889 |  |  |  |
| (полное и сокращенное наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области образования: Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД 85.11 |
| Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД 88.10 |
| Форма собственности |  | Собственность субъекта РФ-город Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКФС 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма |  |  |  | Бюджетное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ 75203 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта |  |  |  |  | Заведующий |  |  |  |  |  |  |  |  | Смирнова Н.Л. |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс руководителя объекта |  |  |  |  | Тел. (812) 714-33-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факс (812) 714-33-93 |  |  |
| E-mail объекта | gdou41@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес объекта |  |  | 190068 |  |  |  | Санкт-Петербург, Климов пер., д.2а, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес объекта |  |  |  | 190068 |  |  |  | Санкт-Петербург, Климов пер., д.2а, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации) (индекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование вышестоящей организации (собственника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес вышестоящей организации |  |  |  |  |  | 190005 |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10, лит.А |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Штукова С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. (812) 316-25-22 |  |  |  |  |  |  |  | Факс. (812) 316-08-29 |  |
| - E-mail руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  | tuadm@gov.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Титульный лист, часть II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (подразделения объекта) |  |  |  |  |  |  |  | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  | 190068, Санкт-Петербург, Климов пер., д.2а, лит.А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  | 3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этаж / этажи расположения объекта - (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) |  |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер объекта |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 1068 | 0 | 30 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дети с 3 до 6 |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНКЕТА (основная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта |  | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные документы |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения |  | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») |  |  |  |  | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
| 1 | Подходы к объекту, пути движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пути пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание |  |  |  |  | Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад №41 Адмиралтейского района СПб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | Ширина пешеходных путей «К» | м |  | 1,3 |  |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  | СНиП 35-01-2001 п.3.10 СП 35-101-2001 рис.2.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м |  | 0 |  |  |  |  | Не более 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружная лестница |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы: стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружные лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружная лестница |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,38 |  |  |  |  | 0,35-0,4 |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,12- 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц «О» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы: стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус стационарный |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%). |  | 1,1 |  |  |  |  | Не более 1:20, (5%) |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина между поручнями «К» | м |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,9- 1,0 |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м |  | 0,87 |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  | п.5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники мобильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входная площадка входного узла |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м |  | 0 |  |  |  |  | Не более 0,025 |  |  |  |  | СП 118.13330, п.4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные тамбуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные тамбуры |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие |  | 1,6 |  |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  | 5.1.7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные двери, в т.ч. тамбурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Входные двери |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина в свету »К» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м |  | 0,014 |  |  |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вестибюли общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры, переходы в другие здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры этажей |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 3 |  |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  |  |  | п. 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери в коридорах этажей |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м |  | 0,014 |  |  |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние лестницы |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,28 - 0,35 |  |  |  |  | п.6.11 СП 118.13330.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С» | м |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,13 - 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,85-0,92 |  |  |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м |  | 1,5 |  |  |  |  | Не менее 1,35 |  |  |  |  | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м |  | - |  |  |  |  | Не менее 1,05 |  |  |  |  | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие |  | соответствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы стационарные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы стационарные |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемники мобильные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинетная форма обслуживания |  | 1 | 0 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения, места приема МГН в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет №1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на одно рабочее место | кв.м |  | 13 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | п. 7.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв.м |  | - |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | п. 7.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м |  | 0,85 |  |  |  |  | Не более 0,85 |  |  |  |  | п.7.1.9, рис.Д12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 7.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступная кабина в общей уборной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Универсальная кабина для МГН на 1-м этаже | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина «К» | м |  | 3,0 |  |  |  | Не менее 2,2 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Глубина «К» | м |  | 2,0 |  |  |  | Не менее 2,25 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ширина двери кабины «К» | м |  | 0,9 |  |  |  | Не менее 0,9 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м |  | 0,75 |  |  |  | Не менее 0,75 |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Опорные поручни «О», «К» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м |  | нет |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  | п.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины душевые закрытые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Места для парковки автомобилей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  | 1 | 0 | 0 | Территория не принадлежит ГБДОУ детский сад №41 Адмиралтейского района СПб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие |  | да |  |  |  |  | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м |  | 20 |  |  |  |  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) |  |  |  |  | п. 4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Ширина зоны для парковки «К» | м |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | п. 4.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Длина зоны для парковки «К» | м |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и  ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ»  указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

| Заполнил Анкету: |  | Документовед |  | Тулкина М.Ю. |  |  |  | «____»__________2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (812)714-33-93 |  | Должность |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заведующий |  | Смирнова Н.Л. |  |  |  | «____»__________2016г. |
| Согласовано: (812)714-33-93 |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |